第1頁:

3-3-1

王騰巍、陳哲俊

第三節

七星鱸

國立嘉義大學水生生物科學系

李曜辰、楊順德

農業部水產試驗所 淡水養殖研究中心

壹、養殖場域規劃原則與注意事項

七星鱸(Lateolabrax japonicus) 主要分布於西太平洋海

域，從日本海至南中國海間，為廣鹽性魚種，在海水與淡水水

域皆可發現其蹤跡，由於肉質細緻鮮甜，所以廣受大眾喜愛。

臺灣早於民國45 年時，就有七星鱸人工養殖出現，69 年

完成完全人工養殖後，隨著80 年繁殖技術的改良，七星鱸養殖

便迅速發展，七星鱸成長快速，在養殖6 ～10 個月後即可達到

上市體型（1 臺斤/ 尾），並在84 年達到最高峰。

不過，隨著氣候的改變及金目鱸養殖的發展，在目前鱸魚

類的養殖比例中，七星鱸的佔比日漸衰減，根據放養量申報系

第2頁:

3-3-2

Chapter 3  水產養殖管理技術

統的統計數據來看，111 年全臺七星鱸養殖戶數僅存125 戶，

放養面積為131 公頃。

一、場域選擇

七星鱸為廣鹽性魚種，在淡水、半淡鹹水及海水養殖池中

均可養殖，在淡水中之成長速率較快，但是活存率稍差，七星

鱸最適成長水溫為23 ～ 28℃間，若高於28℃或低於15℃時，

則攝餌率會逐漸變差，雖然仍然會攝食，但成長會較緩慢，且

在長時間高水溫下養殖，七星鱸易感染疾病，使得死亡率偏高，

故養殖池的選擇仍需選擇淡水及海水充足，且注排水方便及不

受污染之場地，以便可以適時調降水溫，控制水質。

二、養殖場規劃

養殖池面積適宜，以3 ～ 5 分地為宜，養殖池建議水深應

至少1 公尺以深，若能經常保持1.5 公尺以深為最佳，池底底

質以砂土為佳。七星鱸有成群攝食之習性，可能會因此造成池

底凹陷，故建議於固定投餌區池底，舖設小型鵝卵石，以防池

底凹陷。注排水系統最好能分開且呈對角的設計，或設有中央

排水口排出有機污物，且每分地至少配置1 臺水車，如水產試

驗所淡水養殖研究中心竹北試驗場( 以下稱水試所淡水中心竹北

試驗場) 的配置（圖3-3-1）。

第3頁:

3-3-3

浮筏型光電設施整體結構強度需根據當地風力進行設計，

利用鋼纜固定於堤岸上的錨點，或直接於浮筏間插入水車用的

固定錏管。當地風力較強區域，應增加固定設施以加強浮筏固

定強度，避免強風吹襲，光電設碰撞造成損毀。同時為達到最

大光接受量，可依地區緯度、地形及地貌來進行不同傾斜角度

之設置。

貳、整池與放苗管理

一、整池

放養前以及養殖收成後，應進行妥善清池或整池，首先必

須排乾池水，適時地除去底部污泥並曝曬，讓底泥充分與空氣

圖3-3-1  浮筏型太陽光電設施結合七星鱸養殖試驗

（水試所淡水中心竹北試驗場，

為水車位置）

第4頁:

3-3-4

Chapter 3  水產養殖管理技術

接觸及氧化，隨後再施用石灰來改良底質與消毒，石灰用量約

每分地30 ～ 50 公斤，之後引入約30 ～ 50 公分水深的水使石

灰產生反應開始消毒，經過2 ～ 3 天之後即可開始注入水源至

養殖水深並加次氯酸鈉至10 ppm 消毒3 ～ 5 天，再以每分地

40 ～ 60 公斤的茶粕殺除雜魚並且培養藻類。

二、放苗

放養密度需依水源、水質、養殖設施與管理方法等等因素

而定，一般密度約在每公頃40,000 ～ 80,000 尾間，水源不足

則酌減，反之可以酌增。另放養前在網中馴餌時，可以較高密

度放養。

七星鱸在海水中繁殖，因此魚苗業者在出貨前會進行鹽度

淡化調整，放苗前須和苗場確認鹽度是否與養殖池相近，建議

魚苗先兌水30 分鐘，待其適應池水的環境包含水溫、鹽度之後，

再放入池中。另外，為確保魚苗活存率，可於放苗前幾天，先

跟魚苗業者索取少量魚苗試養，觀察魚苗於池中狀況是否正常，

再決定是否進行放苗作業。

本試驗於水試所淡水中心竹北試驗場進行，試驗期為110

年3月15日至同年11月11日，兩個試驗池面積皆為0.08公頃，

每池皆放養5,000 尾，換算單位面積密度為62,500 尾/ 公頃。

第5頁:

3-3-5

參、管理與收穫方式

一、投餵

七星鱸目前多以商業浮性飼料進行餵食，投餵量需依現場

環境、魚苗成長以及攝食情形而定，可使用當下魚體當時體重2

～ 5% 作為投料基準，建議飼料投餵按照「四定」的原則進行，

即在每日固定時間、固定地點投予穩定品質且定量適量之飼料。

浮性飼料進行投餵較方便觀察七星鱸的攝餌狀況，浮筏型

太陽光電試驗池下，飼養之魚苗較會躲藏於浮筏下方，初期馴

餌可利用飼料落水的水花來吸引魚苗攝食，同時，須避免大量

殘餌污染水質。約馴餌2 週後，魚群會在投餵區聚集等待投餵，

投餵時間建議以一天兩餐為原則，清晨與黃昏是攝餌活力最佳

的時段，低溫時，七星鱸攝食狀況較佳，高溫時則活力較弱，

宜酌量減少飼料投餵量。

二、疾病預防

七星鱸發病率比其它魚種少，但是仍偶有細菌性疾病發生，

若有發生時，可將病魚送至各地之家畜疾病防治所檢測後，根

據菌種種類及獸醫處方箋給予藥物處理。另外，七星鱸較易因

環境變化或是不當之捕捉，使皮膚受傷，並受到黴菌孢子感染

發生水黴病，從而造成死亡。因此，需減少無謂的干擾，或是

選擇穩定的天氣進行捕捉、分池作業等，以避免水黴病的發生。

第6頁:

3-3-6

Chapter 3  水產養殖管理技術

三、水溫

試驗期間遮蔽組的水溫常比無遮蔽組低（圖3-3-2），最大

溫差可達1.5℃，顯示浮筏型太陽光電設施在夏季高溫期間能藉

由遮陰達到降低水溫之效果，同時，亦可發現遮蔽組的水溫變

化較小，顯示浮筏型太陽光電具有穩定水溫的效果。

圖3-3-2  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的水溫變化

四、水色

無遮蔽組的葉綠素a、b 和總胡蘿蔔素、總色素濃度明顯較

遮蔽組的含量高（圖3-3-3），遮蔽組多維持在1 ～ 2 ppm以下，

無遮蔽組大多維持在2 ppm 以上。

5/1

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

11/1

℃

)

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

Test

Control

溫度（℃）

日期

無遮蔽組

遮蔽組

5/1                  6/1                 7/1                   8/1                  9/1                10/1               11/1

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

第7頁:

3-3-7

五、水質管理

七星鱸對於水質變化較為敏感，水質惡化容易影響其成長

或造成死亡，因此養殖管理期間需要多加留意。七星鱸的養殖

環境pH 需求以中性或微鹼性為宜，試驗結果可以發現遮蔽組

的變化較為穩定，pH 多維持在7 ～ 8 之間，而無遮蔽組的變化

較大（圖3-3-4）。

5/1

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

11/1

0

2

4

6

8

10

12

14

Test

Control

日期

無遮蔽組

遮蔽組

pH

圖3-3-4  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的pH 變化

圖3-3-3  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的葉綠素、總胡蘿蔔素和總色素變化

7/7

7/28

8/18

9/8

9/29

10/20

11/10

0

2

4

6

8

10

12

14

Test chlorophylla a

Test chlorophylla b

Test total carotenoids

Test Exper. total pigment

Control chlorophylla a

Control chlorophylla b

Control total carotenoids

Control total pigment

葉綠素、總胡蘿蔔素和總色素(ppm)

無遮蔽組

遮蔽組

遮蔽組

無遮蔽組

遮蔽組

無遮蔽組

遮蔽組

無遮蔽組

日期

葉綠素a

葉綠素b

總胡蘿蔔素

總色素

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

7/7               7/28              8/18              9/8                9/29            10/20           11/10

5/1              6/1             7/1             8/1             9/1            10/1           11/1

第8頁:

3-3-8

Chapter 3  水產養殖管理技術

5/1

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

11/1

-400

-200

0

200

400

600

Test

Control

日期

無遮蔽組

遮蔽組

水質氧化還原電位（mV）

氧化還原電位（ORP）是養殖池健康狀況的重要指標，較

高的氧化還原電位表示水質乾淨、良好。遮蔽組池水ORP 多維

持在350 mV 以上，除了部分時間降至低於300 mV，而無遮蔽

組變化則相較劇烈，在7 月中時一度降至-400 mV，不過，大

多時間也都維持在200 mV 以上（圖3-3-5），底質的ORP( 圖

3-3-7) 也呈現遮蔽組高於無遮蔽組之趨勢( 圖3-3-6)。

圖3-3-5  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的水質氧化還原電位（ORP）變化

月份

底質氧化還原電位（mV）

無遮蔽組

遮蔽組

圖3-3-6  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的底質氧化還原電位（ORP）變化

2                      4                       6                       8                      10                    12

5/1            6/1            7/1             8/1            9/1          10/1          11/1

600

400

200

0

-200

-400

200

100

00

-100

-200

-300

-400

第9頁:

3-3-9

3/11  4/1  4/22  5/13  6/3  6/24  7/15  8/5  8/26  9/16  10/7  10/28  11/18

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Test

Control

日期

氨態氮（ppm）

遮蔽組

無遮蔽組

遮蔽組的氨態氮常高於無遮蔽組，且隨著養殖的進行遮蔽

組氨態氮上升趨勢明顯，並且與無遮蔽組有顯著差異（圖3-3-

7），尤其是在夏季6 ～ 8 月底時更是明顯，硝酸鹽氮與亞硝酸

鹽氮在遮蔽組濃度亦常較高且與無遮蔽組有顯著差異，與氨態

氮類似在夏季6 ～ 8 月特別明顯（圖3-3-8），根據現場養殖實

地觀察，可能與遮蔽組的微細藻濃度較低有關，使得氨態氮、

硝酸鹽氮與亞硝酸鹽氮在遮蔽組較高。

圖3-3-7  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的氨態氮變化

圖 3-3-8  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮變化

遮蔽組

無遮蔽組

遮蔽組

無遮蔽組

NO2

--N

NO3

--N

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

3/11   4/1   4/22    5/13   6/3    6/24  7/15    8/5   8/26   9/16  10/7  10/28  11/18

3/11

4/1

4/22  5/13

6/3

6/24  7/15

8/5

8/26  9/16  10/7  10/28  11/18

Nitrite nitrogen(NO2-N) & Nitrate nitrogen(NO3-N) (ppm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Test NO2-N

Test NO3-N

Control NO2-N

Control NO3-N

日期

硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮(ppm)

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

3/11   4/1   4/22    5/13   6/3    6/24  7/15   8/5   8/26   9/16  10/7  10/28  11/18

遮蔽組

無遮蔽組

遮蔽組

無遮蔽組

NO2

--N

NO3

--N

第10頁:

3-3-10

Chapter 3  水產養殖管理技術

六、光電板清洗

光電板平時不須特別保養，惟當灰塵或鳥糞覆蓋會降低發

電效率，宜定期清洗確保發電效率。沖洗時使用潔淨清水，禁

止使用化學性藥劑，且不可直接抽取池水，避免水分蒸發後藻

類附著在光電板表面，影響發電效率。可以高壓沖水機搭配軟

刷毛長柄刷清潔，沖洗的水壓不可過大，並避免硬物摩擦、撞

擊或踩踏在光電板上造成光電板裂損。

七、收穫

七星鱸的體型在1 臺斤/ 尾以上就可以開始陸續進行收穫，

收穫的方式以手拉式圍網為主，建議單次收穫完畢，以避免剩

下的池魚皮膚受傷感染水黴，有些業者於養殖期間定期體型分

篩，再陸續販售，一般主要以全魚或切片冷凍形式進行販售。

第11頁:

3-3-11

肆、漁電共生的水產養殖效益

試驗結果顯示遮蔽率對魚隻成長( 圖3-3-9，圖3-3-10) 及

外觀( 圖3-3-11) 無顯著影響，產量的部分，遮蔽組產量為2,802

公斤；無遮蔽組的產量則為2,223 公斤，單位面積產能分別是

為遮蔽組35,028 公斤/ 公頃與無遮蔽組的27,783 公斤/ 公頃，

在本試驗中兩組產量差距是因為該年度颱風造成無遮蔽組的七

星鱸部分折損，導致無遮蔽組的活存率較低，遮蔽組及無遮蔽

組的活存率分別為72% 及64%；本試驗結果顯示兩組收成時體

長體重無顯著差異，光電設施的40% 遮蔽率對七星鱸的成長與

產量無明顯不良影響，皆可達法規要求之七成產量。

圖 3-3-9  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的體長成長曲線

遮蔽組

無遮蔽組

飼養月數

體長（cm）

50

40

30

20

10

0

0                       2                       4                      6                       8                     10

第12頁:

3-3-12

Chapter 3  水產養殖管理技術

圖 3-3-10  水試所淡水中心竹北試驗場試驗的體重成長曲線

圖 3-3-11  水試所淡水中心竹北試驗場試驗收穫之七星鱸，遮蔽組( 上) 及無遮蔽組( 下)

遮蔽組

無遮蔽組

體重（g）

1000

800

600

400

200

0

0                       2                       4                      6                       8                     10

飼養月數